ARAÇ EĞİM GÜVENLİK SİSTEMİ

Kapsamlı Kullanıcı ve Kurulum Kılavuzu

Sürüm 2.0

Arduino Mega 2560 MPU-6050 (İvmemetre/Jiroskop) GY-NEO6MV2 (GPS Modülü) HC-05 (Bluetooth Modülü)

Bu kılavuz; donanım bağlantıları, yazılım kurulumu, kalibrasyonu ve

web arayüzünün tüm özelliklerini kapsamlı biçimde açıklamaktadır.

İÇİNDEKİLER

# 1. SİSTEME GENEL BAKIŞ

Araç Eğim Güvenlik Sistemi; taşıtın anlık eğim açılarını (Roll ve Pitch), GPS konumunu, hızını ve arazi eğimini gerçek zamanlı olarak izleyen, tehlikeli durumlarda sesli/görsel uyarı veren tümleşik bir IoT güvenlik platformudur.

## 1.1 Sistemin Amacı ve Kullanım Senaryoları

Sistem aşağıdaki senaryolarda aktif güvenlik desteği sağlar:

- Off-road araç kullanımı: Dik yamaçlarda veya engebeli arazilerde devrilme riski önceden tespit edilir.

- Ticari taşıtlar: Yük taşıyan araçlarda dengesizlik uyarısı verilir.

- Filo takibi: Araçların anlık konum, hız ve güvenlik durumu web arayüzünden izlenir.

- Eğitim amaçlı: IoT, gömülü sistemler ve sensör veri işleme konularında pratik uygulama.

## 1.2 Sistem Mimarisi

Sistem dört katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir:

| Katman | Bileşen | Görev |
| --- | --- | --- |
| 1 — Donanım | Arduino Mega 2560 | Sensör okuma ve veri işleme merkezi |
| 1 — Donanım | MPU-6050 | Roll/Pitch açı ölçümü (ivmemetre + jiroskop) |
| 1 — Donanım | GY-NEO6MV2 | GPS konum ve hız verisi |
| 1 — Donanım | HC-05 Bluetooth | Kablosuz veri aktarımı |
| 1 — Donanım | SSD1306 OLED | Yerel ekran (GPS bilgileri) |
| 1 — Donanım | TFT Ekran | Yerel ekran (eğim değerleri, alarm) |
| 1 — Donanım | Buzzer | Sesli alarm |
| 2 — Köprü | arduino_koprusu.py | Bluetooth → WebSocket dönüştürücü |
| 3 — Sunucu | WebSocket :8080 | Gerçek zamanlı veri yayını (10 Hz) |
| 4 — Arayüz | HTML Web Uygulaması | İzleme paneli, 3D simülasyon, harita |

## 1.3 Veri Akış Diyagramı

MPU-6050 + GY-NEO6MV2 ↓ (I2C / Serial2) Arduino Mega 2560 → JSON üretir ↓ (Serial1 @ 9600 baud) HC-05 Bluetooth Modülü ↓ (Kablosuz / COM Port) arduino_koprusu.py → WebSocket Sunucusu :8080 ↓ (ws://localhost:8080) Web Arayüzü (HTML) → Tarayıcıda canlı izleme

# 2. DONANIM GEREKSİNİMLERİ

## 2.1 Malzeme Listesi

| # | Bileşen | Model / Özellik | Adet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrodenetleyici | Arduino Mega 2560 (veya uyumlu klon) | 1 |
| 2 | İvmemetre/Jiroskop | MPU-6050 modülü (GY-521 kartı) | 1 |
| 3 | GPS Modülü | GY-NEO6MV2 (u-blox NEO-6M çipli) | 1 |
| 4 | Bluetooth Modülü | HC-05 (master/slave destekli) | 1 |
| 5 | OLED Ekran | SSD1306 — 128×64 piksel, I2C, 0.96" | 1 |
| 6 | TFT Ekran | ILI9341 veya ST7789 — SPI, TFT_eSPI uyumlu | 1 |
| 7 | Buzzer | Aktif buzzer (5V, sürekli ses) | 1 |
| 8 | Jumper Kablo | Dişi-Dişi / Erkek-Dişi, 20cm | 30+ |
| 9 | Breadboard | 840 noktalı tam boy | 1 |
| 10 | PC / Dizüstü | Windows / Linux / macOS | 1 |

⚠ Önemli Not HC-05 modülünün RX pini 3.3V toleranslıdır. Arduino Mega TX pini 5V çıkış verdiği için teorik olarak voltaj bölücü (gerilim düşürücü) kullanılması önerilir. Ancak kısa kablo mesafelerinde (< 20 cm) doğrudan bağlantı genellikle sorunsuz çalışmaktadır.

# 3. DONANIM BAĞLANTILARI

## 3.1 Arduino Mega Pin Haritası

Arduino Mega 2560, birden fazla donanım UART portu sunduğundan bu sistemde özellikle tercih edilmektedir. Aşağıdaki tablo tüm bağlantıları özetlemektedir:

| Modül | Modül Pini | Arduino Mega Pini | Protokol | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU-6050 | SDA | Pin 20 (SDA) | I2C | Veri hattı |
| MPU-6050 | SCL | Pin 21 (SCL) | I2C | Saat hattı |
| MPU-6050 | VCC | 3.3V | Güç | 3.3V besleme |
| MPU-6050 | GND | GND | Toprak |  |
| MPU-6050 | AD0 | GND | I2C Adres | Adres = 0x68 |
| MPU-6050 | INT | Bağlı değil | — | Kullanılmıyor |
| GY-NEO6MV2 | TX | Pin 17 (RX2) | UART | GPS veri çıkışı |
| GY-NEO6MV2 | VCC | 5V | Güç | 5V besleme |
| GY-NEO6MV2 | GND | GND | Toprak |  |
| HC-05 | TX | Pin 19 (RX1) | UART | BT veri çıkışı |
| HC-05 | RX | Pin 18 (TX1) | UART | BT veri girişi |
| HC-05 | VCC | 5V | Güç | 5V besleme |
| HC-05 | GND | GND | Toprak |  |
| SSD1306 OLED | SDA | Pin 20 (SDA) | I2C | MPU ile ortak hat |
| SSD1306 OLED | SCL | Pin 21 (SCL) | I2C | MPU ile ortak hat |
| SSD1306 OLED | VCC | 3.3V | Güç |  |
| SSD1306 OLED | GND | GND | Toprak |  |
| TFT Ekran | SPI pinleri | User_Setup.h'ye göre | SPI | TFT_eSPI kütüphane ayarı |
| Buzzer | + | Pin 7 | Dijital | HIGH = ses var |
| Buzzer | − | GND | Toprak |  |

## 3.2 I2C Adresleri

MPU-6050 ve SSD1306 OLED aynı I2C hattını (SDA/SCL) paylaşmaktadır. Adres çakışması olmadığından sorunsuz çalışır:

| Cihaz | I2C Adresi | AD0 Durumu |
| --- | --- | --- |
| MPU-6050 | 0x68 (varsayılan) | AD0 → GND |
| MPU-6050 | 0x69 (alternatif) | AD0 → 3.3V |
| SSD1306 OLED | 0x3C (yaygın) | — |
| SSD1306 OLED | 0x3D (bazı modeller) | — |

ℹ I2C Hızı Arduino kodu I2C hızını 400kHz (Fast Mode) olarak ayarlamaktadır. Bu sayede sensör okuma gecikmeleri minimize edilmektedir.

# 4. YAZILIM KURULUMU

## 4.1 Arduino IDE Kurulumu

- Arduino IDE 2.x'i https://www.arduino.cc/en/software adresinden indirin ve kurun.

- Arduino IDE'yi açın ve Tools → Board → Boards Manager'dan "Arduino Mega 2560" seçin.

- Aşağıdaki kütüphaneleri Library Manager'dan (Tools → Manage Libraries) kurun:

| Kütüphane Adı | Library Manager'da Arama | Yazar |
| --- | --- | --- |
| MPU6050 | "MPU6050" | Electronic Cats |
| TinyGPS++ | "TinyGPSPlus" | Mikal Hart |
| Adafruit SSD1306 | "Adafruit SSD1306" | Adafruit |
| Adafruit GFX | "Adafruit GFX Library" | Adafruit |
| TFT_eSPI | "TFT_eSPI" | Bodmer |

⚠ TFT_eSPI Yapılandırması TFT_eSPI kütüphanesi yüklendikten sonra, kütüphane klasöründeki User_Setup.h dosyasını kullandığınız TFT ekran modeline göre düzenleyin. Pin numaralarını ve ekran sürücüsünü (ILI9341, ST7789 vb.) bu dosyadan yapılandırın.

- arac_egim_sistemi.ino dosyasını Arduino IDE'de açın.

- Tools → Board → Arduino Mega 2560 seçin.

- Tools → Port → Arduino'nun bağlı olduğu COM portunu seçin.

- Yükle (Upload) butonuna basın. Kodu Arduino'ya yükleyin.

## 4.2 Python Ortamı Kurulumu

arduino_koprusu.py Python 3.7+ gerektirir.

### 4.2.1 Gerekli Kütüphaneleri Yükleme

Terminali veya Komut İstemi'ni açın ve şu komutu çalıştırın:

pip install pyserial websockets

ℹ Alternatif Kurulum Sistem Python ortamı ile çakışma yaşarsanız sanal ortam kullanın: python -m venv egim_env && egim_env\Scripts\activate (Windows) veya source egim_env/bin/activate (Linux/macOS)

### 4.2.2 Scripti Çalıştırma

HC-05 Bluetooth modülünü PC'ye eşleştirdikten sonra:

# Windows

python arduino_koprusu.py COM5

# Linux

python arduino_koprusu.py /dev/rfcomm0

COM port numarasını bulamazsanız script otomatik tarama moduna geçerek tüm portları dener.

# 5. ARDUINO KOD YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

## 5.1 Port Yapılandırması

Mega'nın üç donanım UART portu şu şekilde kullanılmaktadır:

| Sembolik Ad | Fiziksel Port | Baud Rate | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBUG_SERIAL | Serial (USB) | 115200 | PC debug çıkışı, Arduino IDE Serial Monitor |
| BT_SERIAL | Serial1 (Pin 18/19) | 9600 | HC-05 Bluetooth veri gönderimi |
| GPS_SERIAL | Serial2 (Pin 16/17) | 9600 | GY-NEO6MV2 GPS veri alımı |

## 5.2 Sensör Parametreleri

| Parametre | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Accelerometre Aralığı | ±4g | 8192 LSB/g hassasiyet — araç için ideal denge |
| Jiroskop Aralığı | ±500°/s | Hızlı manevralarda bile yeterli |
| DLPF Modu | 42 Hz | Titreşim ve gürültüyü filtreler |
| LPF Alpha | 0.6 | Düşük geçiş filtre katsayısı (0=ham, 1=çok filtreli) |
| BT Gönderim Hızı | 50 ms (10 Hz) | Web arayüzü için optimal yenileme hızı |
| Ekran Güncelleme | 500 ms (3 Hz) | OLED ve TFT — fazla güncelleme ekranı yavaşlatır |
| Kalibrasyon Süresi | 3000 ms | Başlangıçta sıfır noktası belirleme süresi |

## 5.3 Alarm Eşikleri

Eğim değerleri aşağıdaki eşiklere göre üç aşamada değerlendirilir:

| Durum | Eşik (Roll/Pitch) | Gösterge Rengi | Sesli Alarm |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabil | < 20° | Yeşil | Yok |
| Uyarı | 20° – 35° | Turuncu/Sarı | Yok |
| Tehlike | > 35° | Kırmızı (yanıp söner) | Buzzer aktif |

✔ Eşik Değerlerini Özelleştirme Arduino kodundaki #define EGIM_UYARI_DERECE 20.0f ve #define EGIM_TEHLIKE_DERECE 35.0f satırlarını değiştirerek eşikleri ayarlayabilirsiniz. Yeniden yükleme gereklidir.

## 5.4 Kalibrasyon Fonksiyonu

Sistem ilk açılışta 3 saniye boyunca 50 ölçüm yaparak ortalama değeri sıfır noktası (offset) olarak kaydeder. Bu sayede araç sabit bir eğimde park edilmiş olsa bile sistem o konumu düz zemin olarak kabul eder.

⚠ Kalibrasyon Uyarısı Kalibrasyon sırasında (3 saniye) aracı HAREKET ETTİRMEYİN ve sarsıntı oluşturmayın. Yanlış kalibrasyon, hatalı eğim ölçümlerine yol açar. Sistemi yeniden başlatarak kalibrasyonu tekrarlayabilirsiniz.

## 5.5 Buzzer Davranışı

- Başlangıç başarılı: 2 kısa bip sesi (donanım OK)

- GPS sinyal yok: 1 saniye aralıklarla yavaş bip

- GPS bağlandı: buzzer tamamen sessiz

- Eğim tehlike eşiği: buzzer aktif (sürekli veya hızlı bip — kod içinde ayarlanabilir)

## 5.6 JSON Çıktı Formatı

Arduino, HC-05 üzerinden her 50ms'de (10 Hz) aşağıdaki JSON satırını gönderir:

{"roll":2.5,"pitch":-1.3,"lat":38.41920,"lon":27.12870,"speed":45.0}

| Alan | Tür | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| roll | float (1 ondalık) | derece (°) | Sağ/sol eğim. Pozitif = sağa, negatif = sola |
| pitch | float (1 ondalık) | derece (°) | Öne/arkaya eğim. Pozitif = öne, negatif = arkaya |
| lat | double (5 ondalık) | ondalık derece | GPS enlemi |
| lon | double (5 ondalık) | ondalık derece | GPS boylamı |
| speed | float (1 ondalık) | km/s | GPS hızı. Sinyal yoksa 0.0 |

# 6. PYTHON KÖPRÜ UYGULAMASI (arduino_koprusu.py)

## 6.1 Uygulama Mimarisi

Köprü uygulaması iki paralel katmanı yönetir:

- Seri Okuma Thread'i: Arduino'dan gelen Bluetooth verisini sürekli okur, JSON'a ayrıştırır ve bellek değişkenini günceller.

- WebSocket Sunucusu: ws://localhost:8080 adresinde çalışır. Bağlanan tüm tarayıcılara 10 Hz hızında veri yayını yapar.

## 6.2 Desteklenen Veri Formatları

Uygulama, Arduino'dan gelen verileri üç farklı formatta ayrıştırabilir:

| Format | Örnek | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| JSON (önerilen) | {"roll":2.5,"pitch":-1.3,"lat":38.41,...} | Tam JSON nesnesi |
| Anahtar:Değer | ROLL:2.5,PITCH:-1.3,LAT:38.41,LON:27.12,SPD:45 | Virgüllü anahtar=değer |
| Saf Sayı Dizisi | 2.5,-1.3,38.4192,27.1287,45.0 | 5 virgüllü sayı (sıra önemli) |

## 6.3 Otomatik Port Bulma

Komut satırında port belirtilmezse script şu sırayla port arar:

- Açıklama metninde 'bluetooth', 'hc-05', 'rfcomm', 'ch340', 'cp210' geçen portlar (öncelikli)

- Sistemdeki diğer tüm seri portlar

- Hiç port bulunamazsa Demo Modu aktif olur

## 6.4 Demo Modu

Gerçek Arduino bağlantısı olmadan web arayüzünü test etmek için Demo Modu kullanılabilir. Bu modda script, matematiksel fonksiyonlarla sahte hareket verisi üretir:

- Roll: sinüs dalgası ile ±15° arasında salınım

- Pitch: kosinüs dalgası ile ±10° arasında salınım

- GPS: İzmir koordinatlarından başlayarak kuzey yönünde simülasyon hareketi

- Hız: 20–60 km/s arasında sinüs dalgası

# Demo modunu zorla başlatmak için port vermeden çalıştırın:

python arduino_koprusu.py

## 6.5 Konfigürasyon Parametreleri

| Değişken | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| WEBSOCKET_HOST | localhost | WebSocket sunucu adresi |
| WEBSOCKET_PORT | 8080 | WebSocket port numarası |
| SERI_BAUDRATE | 9600 | HC-05 baud hızı |
| SERI_TIMEOUT | 2 sn | Seri port okuma zaman aşımı |
| YENIDEN_BAGLANTI_BEKLEME | 3 sn | Port kaybolunca yeniden bağlanma bekleme süresi |

# 7. WEB ARAYÜZİ ÖZELLİKLERİ

Web arayüzü tek bir HTML dosyasından oluşmakta olup herhangi bir sunucu veya kurulum gerektirmeden tarayıcıda doğrudan açılabilir.

## 7.1 Açılış ve Bağlantı

- Önce arduino_koprusu.py script'inin çalıştığından emin olun.

- Web tarayıcınızda HTML dosyasını açın (File → Open veya çift tıklama).

- Arayüz ws://localhost:8080 adresine otomatik bağlanır.

- Üst bardaki pill göstergesi '● CANLI VERİ' olarak değişirse bağlantı başarılıdır.

## 7.2 Üst Bar (Topbar)

| Öğe | Açıklama |
| --- | --- |
| Logo | Sistem adı ve versiyon |
| STABIL / UYARI / TEHLİKE pill | Anlık alarm durumu — yeşil/turuncu/kırmızı + yanıp söner |
| Saat | Gerçek zamanlı saat göstergesi (sağ üst) |

## 7.3 Harita Paneli (Sol Kolon)

Leaflet.js tabanlı interaktif harita:

- Araç konumunu (GPS) canlı olarak gösterir.

- Araç ikonlu marker, her GPS güncellemesinde otomatik hareket eder.

- Harita üstü GPS rozeti: anlık enlem, boylam, uydu sayısı.

- Hız çemberi (sağ alt köşe): büyük sayısal hız göstergesi (km/s).

- Harita efsanesi (sol alt): marker renklerinin açıklaması.

- Standart harita etkileşimleri: yakınlaştırma, kaydırma, harita tipi değiştirme.

## 7.4 Anlık Arazi Eğim Modülü (Sürüklenebilir Kart)

Haritanın sağ üst köşesinde konumlanan bu modül, open-elevation API kullanarak GPS konumuna dayalı arazi eğimini hesaplar:

- Eğim yüzdesi (%), yön (tırmanış/iniş), yükseklik değişimi ve yatay mesafe gösterilir.

- Durum barı eğim oranını görsel olarak temsil eder.

- Modül sürükle-bırak ile ekranın istenen köşesine taşınabilir.

- Minimize butonu ile küçültülebilir.

- API bağlantı göstergesi (nokta): gri=bekliyor, yeşil=aktif, turuncu=istek yapılıyor, kırmızı=hata.

ℹ API Bağlantısı Gerekliliği Arazi eğim modülü internet bağlantısı gerektirir. Bağlantı yoksa modül bir hata gösterir ve otomatik backoff ile yeniden dener.

## 7.5 3D Simülasyon Paneli (Orta Kolon)

Three.js kullanılarak render edilen 3D araç modeli, gerçek zamanlı eğim açılarını görsel olarak temsil eder:

- Roll ve Pitch açılarına göre 3D model gerçek zamanlı döner.

- Klavye kontrolleri: ok tuşları ile manuEl test yapılabilir, R tuşu ile sıfırlanır.

- Zoom slider: mouse tekerleği veya kaydırıcı ile yakınlaştırma.

- HUD (Head-Up Display): sol üstte anlık roll/pitch değerleri.

- Yükleme animasyonu: sistem hazır olana kadar loading ekranı gösterilir.

## 7.6 Veri Sekmesi Paneli (Sağ Kolon)

Dört sekmeye ayrılmış detaylı veri ekranı:

### 7.6.1 EĞİM Sekmesi

- Roll ve Pitch değerleri büyük rakamlarla (30px) gösterilir.

- Her eksen için renkli bar göstergesi (yeşil → turuncu → kırmızı).

- Anlık alarm durumu kartı.

### 7.6.2 GPS Sekmesi

- Enlem ve boylam koordinatları (6 ondalık basamak).

- Uydu sayısı ve GPS fix durumu.

- Anlık hız (km/s).

### 7.6.3 AYARLAR Sekmesi

- WebSocket bağlantı durumu.

- Demo modu göstergesi.

- Yeniden bağlanma butonu.

### 7.6.4 LOG Sekmesi

- Son olayların zaman damgalı kayıtları.

- Bağlantı olayları, alarm tetiklemeleri, GPS olayları.

# 8. HC-05 BLUETOOTH EŞLEŞTIRME

## 8.1 Windows

- HC-05 modülünün beslendiğinden ve Bluetooth LED'inin hızlı yanıp söndüğünden emin olun.

- Ayarlar → Bluetooth ve diğer cihazlar → Bluetooth veya başka cihaz ekle.

- 'HC-05' veya '98D3...' formatındaki cihazı listeden seçin.

- PIN kodu sorulursa '1234' veya '0000' girin.

- Eşleştirme sonrası Aygıt Yöneticisi'nde 'Bluetooth Bağlantı Noktası (COM X)' girişini bulun.

- Bu COM numarasını script'e parametre olarak verin: python arduino_koprusu.py COM5

## 8.2 Linux

- bluetoothctl ile HC-05'i tarayın:

bluetoothctl

scan on

- MAC adresini bulduğunuzda eşleştirin:

pair XX:XX:XX:XX:XX:XX

trust XX:XX:XX:XX:XX:XX

- rfcomm cihazı oluşturun:

sudo rfcomm bind 0 XX:XX:XX:XX:XX:XX

- Port: /dev/rfcomm0

## 8.3 HC-05 AT Komut Modu

HC-05'in baud rate veya adını değiştirmek için AT komut moduna geçin. Modüle güç vermeden önce KEY/EN pinini HIGH yapın. 38400 baud ile bağlanın:

| AT Komutu | Yanıt | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| AT | OK | Bağlantı testi |
| AT+NAME? | +NAME:HC-05 | Mevcut Bluetooth adını sorgula |
| AT+NAME=YeniAd | OK | Bluetooth adını değiştir |
| AT+UART? | +UART:9600,0,0 | Baud rate sorgula |
| AT+UART=9600,0,0 | OK | Baud rate 9600 ayarla |
| AT+PSWD? | +PSWD:1234 | PIN kodunu sorgula |

# 9. SORUN GİDERME

## 9.1 Sık Karşılaşılan Sorunlar

### MPU-6050 Başlatma Hatası

✖ Hata Mesajı Serial Monitor'da: 'MPU-6050: HATA! SDA(20)/SCL(21) bağlantısını kontrol edin.'

Çözüm adımları:

- SDA ve SCL kablolarının doğru pinlere (20 ve 21) takılı olduğunu kontrol edin.

- VCC'nin 3.3V'a bağlı olduğunu kontrol edin (5V modülü bozabilir).

- I2C adresini I2C Scanner sketch ile doğrulayın.

### GPS Sinyal Alınamıyor

⚠ Beklenen Süre İlk GPS fix (Fix-On) özellikle kapalı ortamda uzun sürebilir. Modülü açık havada, net gökyüzü görüşü olan bir yerde en az 2–5 dakika bekletin.

- GPS modülü pencere kenarına veya araç üstüne yerleştirin.

- Serial Monitor'da GPS raw NMEA verisi gelip gelmediğini kontrol edin.

- GPS Serial2 bağlantısını kontrol edin: TX → Pin 17 (RX2).

### WebSocket Bağlanamıyor

- arduino_koprusu.py script'inin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- Port numarasının 8080 olduğundan emin olun (güvenlik duvarı engelliyor olabilir).

- Tarayıcı konsolunu açın (F12) ve WebSocket hata mesajlarını inceleyin.

- HTML dosyasını ve script'i aynı makinede çalıştırdığınızdan emin olun.

### Eğim Değerleri Doğru Görünmüyor

- Kalibrasyon sırasında araç hareket etmiş olabilir. Sistemi yeniden başlatın.

- LPF_ALFA değerini düşürün (0.6 → 0.4) daha hızlı yanıt için veya artırın (0.8+) daha pürüzsüz okuma için.

- MPU-6050'nin montaj yönünü kontrol edin; eğer ters montajlandıysa açı hesabı ters çalışır.

## 9.2 Tanılama Araçları

| Araç | Kullanım |
| --- | --- |
| Arduino IDE Serial Monitor | 115200 baud — Arduino debug çıkışı, sensör durumu |
| arduino_koprusu.py konsol | Renkli log çıktısı — bağlantı durumu, ayrıştırılan değerler |
| Tarayıcı Konsolu (F12) | WebSocket mesajları, JavaScript hataları |
| I2C Scanner Sketch | I2C adreslerini tara (MPU, OLED bağlantı doğrulama) |

# 10. GELİŞMİŞ YAPILANDIRMA

## 10.1 Filtre Ayarları

Sensör verisindeki titreşim ve gürültüyü azaltmak için Arduino kodunda LPF (Düşük Geçiş Filtresi) kullanılmaktadır:

#define LPF_ALFA 0.6f

| LPF_ALFA Değeri | Etki | Önerilen Senaryo |
| --- | --- | --- |
| 0.3 – 0.5 | Az filtreleme, hızlı tepki | Testler, anlık hassas okuma |
| 0.6 (varsayılan) | Dengeli filtre | Genel araç kullanımı |
| 0.8 – 0.95 | Güçlü filtreleme, yavaş tepki | Çok titreşimli ortam (off-road) |

## 10.2 Alarm Eşiklerini Özelleştirme

Arduino kodunda iki satırı değiştirerek alarm tetikleme açılarını ayarlayabilirsiniz:

// Sarı uyarı eşiği (varsayılan: 20 derece)

#define EGIM_UYARI_DERECE   20.0f

// Kırmızı tehlike + buzzer eşiği (varsayılan: 35 derece)

#define EGIM_TEHLIKE_DERECE 35.0f

## 10.3 Bluetooth Baud Hızını Değiştirme

HC-05 modülünün fabrika ayarı 9600 baud'dur. Daha yüksek veri hızı için 115200 baud kullanılabilir. Her iki tarafı da değiştirmeniz gerekir:

- Arduino: #define BT_BAUD 115200

- Python: SERI_BAUDRATE = 115200

- HC-05 AT komutu: AT+UART=115200,0,0

## 10.4 Farklı Platform Desteği

| İşletim Sistemi | Port Formatı | Not |
| --- | --- | --- |
| Windows 10/11 | COM3, COM5, COM10, ... | Bluetooth eşleşmesi sonrası Aygıt Yöneticisi'nden bulun |
| Ubuntu / Debian | /dev/rfcomm0 | rfcomm bind gerekli |
| macOS | /dev/cu.HC-05-DevB | System Preferences → Bluetooth |
| Raspberry Pi | /dev/serial0 veya rfcomm0 | GPIO veya USB Bluetooth dongle |

# 11. HIZLI BAŞLANGIÇ REHBERİ

Sistemi ilk kez çalıştırmak için bu adımları sırayla takip edin:

| 1 | Donanımı bağlayın (Bölüm 3'teki pin tablosuna göre) |
| --- | --- |
| 2 | Arduino IDE'ye gerekli kütüphaneleri kurun (Bölüm 4.1) |
| 3 | arac_egim_sistemi.ino'yu Arduino Mega'ya yükleyin |
| 4 | HC-05'i PC'nize Bluetooth üzerinden eşleştirin (Bölüm 8) |
| 5 | pip install pyserial websockets komutunu çalıştırın |
| 6 | python arduino_koprusu.py COM_NUMARA komutunu çalıştırın |
| 7 | HTML dosyasını tarayıcıda açın |
| 8 | Üst bardaki pill yeşile döndüğünde sistem hazır! |

✔ Test Modu Gerçek donanım olmadan sistemi test etmek için sadece python arduino_koprusu.py komutunu çalıştırın (port argümanı olmadan). Demo modu otomatik başlar ve web arayüzü simülasyon verisiyle çalışır.

ARAÇ EĞİM GÜVENLİK SİSTEMİ — Kullanım Kılavuzu v2.0

Arduino Mega 2560 + MPU-6050 + GY-NEO6MV2 + HC-05